FB系列-法兰式液位传感器

产品特点： FB系列液位传感器采用法兰式设计，传感器电子头部分与安装法兰实现了一体化，结构紧凑，安装后裸露部分高度仅34mm。 — 抗干扰能力强 — 防护等级高（IP68） — 安装使用方便 — 高精度. 技术参数. 模拟量输出; Modbus输出. 项目名称; 规格/参数; 规格/参数. 测量范围; 50-5000mm; 50-5000mm. 输出信号; 4~20mADC; 0~10VDC; Modbus RS485. 分 辨 率; 16位D/A; 0.1mm. 非线性度; ＜±0.05％F.S.; ＜±0.05％F.S.. 迟 滞; ＜±0.002％F.S.; ＜±0.002％F.S.. 温度系数; 0.007%F.S./℃. 工作电压; 24VDC （-15/+20%）. 工作温度; - 40℃～+85℃. 防护能力; 普通型、隔爆型、本安型. 安装方式; 螺纹安装，安装法兰（可选）. 资料下载; 模拟量输出 资料下载; Modbus 输出 资料下载. 外形尺寸. 电气连接. 模拟量输出; 针号; 线色; 定义; Modbus输出; 针号; 线色; 定义. 1; 灰; 信号输出：4-20mA，0-10V; 1; 灰; A（RS485）. 2; 粉; 信号地; 2; 粉; B（RS485）. 3; 黄; 不接; 3; 黄; 不接. 4; 绿; 不接; 4; 绿; 不接. 5; 棕; +24VDC（±10%）; 5; 棕; +24VDC（±10%）. 6; 白; 直流电源地; 6; 白; 直流电源地. 移 模拟量输出; 针号; 线色; 定义; Modbus输出; 针号; 线色; 定义. 1; 灰; 信号输出：4-20mA，0-10V; 1; 灰; A（RS485）. 2; 粉; 信号地; 2; 粉; B（RS485）. 3; 棕; +24VDC（±10%）; 3; 棕; +24VDC（±10%）. 4; 白; 直流电源地; 4; 白; 直流电源地. 传感器 液压机位移传感器 绝对式位移传感器 绝对位移传感器 磁致伸缩式传感器 长度传感器 位置传感器 行程传感器 磁致伸缩位移传感器 直线编码器 线性位移传感器 直线位移传感器 位移传感器.