FG系列-刚性测杆防爆液位传感器

产品特点： FG系列刚性测杆防爆液位传感器，采用侧面和直出线，防爆形式有隔爆和本安二种，广泛应用于易燃易爆的环境场所。 - 抗干扰能力强 - 防爆标志 ExdIIBT5/ExiaIIBT5 — 防护等级高（IP68） — 低功耗 — 高精度 — 可提供双界面液位测量（油/气、油/水）. 技术参数. 模拟量输出; Modbus输出. 项目名称; 规格/参数; 规格/参数. 测量范围; 50-5000mm; 50-5000mm. 输出信号; 4~20mADC; 0~10VDC; RTU信号， RS485. 分 辨 率; 16位D/A; 0.1mm. 非线性度; ＜±0.05％F.S.; ＜±0.05％F.S.. 迟 滞; ＜±0.002％F.S.; ＜±0.002％F.S.. 温度系数; 0.007%F.S./℃. 工作电压; 24VDC （-15/+20%）. 工作温度; - 40℃～+85℃. 防护能力; 普通型、隔爆型、本安型. 安装方式; 螺纹安装，安装法兰（可选）. 资料下载; 模拟量输出 资料下载; Modbus 输出 资料下载. 外形尺寸. 电气连接. 模拟量输出; 针号; 线色; 定义; Modbus输出; 针号; 线色; 定义. 1; 灰; 信号输出：4-20mA，0-10V; 1; 灰; A（RS485）. 2; 粉; 信号地; 2; 粉; B（RS485）. 3; 棕; +24VDC（±10%）; 3; 棕; +24VDC（±10%）. 4; 白; 直流电源地; 4; 白; 直流电源地..