FTW系列-刚性测杆式液位传感器

产品特点： FTW系列刚性测杆式液位传感器，采用带现场显示电子窗，分为二线制和三线制，三线制的可选上下报警输出 — 抗干扰能力强 — 防护等级高（IP68） — 低功耗 — 高精度. 技术参数. 模拟量输出. 项目名称; 规格/参数. 测量范围; 50-7000mm. 输出信号; 4~20mADC;2/3线制可选. 报警输出; 上下报警输出230VAC/24VDC/ 5A（3线制特有）. 分 辨 率; 16位D/A. 非线性度; ＜±0.05％F.S.. 迟 滞; ＜±0.002％F.S.. 温度系数; 0.007%F.S./℃. 工作电压; 24VDC （-15/+20%）. 工作温度; - 40℃～+85℃. 防护能力; 普通型、隔爆型、本安型. 安装方式; 螺纹安装，安装法兰（可选）. 资料下载; 模拟量输出 资料下载. 外形尺寸. 法兰尺寸. 法兰代码; FL-1; FL-2. 法兰规格; DN80-PN2.0MPa; DN80-PN5.0MPa. D; 190; 210. X; 127; 127. K; 152.5; 168.5. H; 24; 29. n-Фd; 4-Ф18; 8-Ф22. C; 2; 2. 国标; GB9123.1-2000; GB9123.1-2000.. 电气连接. 二线模拟量输出; 针号; 线色; 定义; 三线模拟量输出; 针号; 线色; 定义. 1; 棕; +24VDC（±10%）; 1; 棕; +24VDC（±10%）. 2; 白; 直流电源地; 2; 白; 直流电源地. 3; 灰; +4-20MA. 4; 粉; （信号地）不接..