FK系列捆绑式液位传感器

产品特点： FK系列捆绑式液位传感器，采用磁翻现场显示并捆绑磁致伸缩传感器远传4-20MA信号到中央控制室。 — 抗干扰能力强 — 防护等级高（IP68） — 低功耗 — 高精度. 技术参数. 模拟量输出. 项目名称; 规格/参数. 测量范围; 50-5000mm. 输出信号; 4~20mADC; 0~10VDC. 分 辨 率; 16位D/A. 非线性度; ＜±0.05％F.S.. 迟 滞; ＜±0.002％F.S.. 温度系数; 0.007%F.S./℃. 工作电压; 24VDC （-15/+20%）. 工作温度; - 40℃～+85℃. 防护能力; 普通型、隔爆型、本安型. 安装方式; 捆绑式. 资料下载; 模拟量输出 资料下载. 外形尺寸. 电气连接. 模拟量输出; 针号; 线色; 定义. 1; 灰; 信号输出：4-20mA，. 2; 粉; 信号地. 3; 棕; +24VDC（±10%）. 4; 白; 直流电源地..