LB系列-行走机械位移传感器

产品特点： LB系列产品电子头尺寸34mm，采用全密封式设计，非常适合带U型耳环液压缸内置安装，具有结构紧凑，抗干扰能力强，全密封抗污、防油、防水（汽）等特殊优点； 模拟量输出包括：直流电流4~20mA（正、反向）和直流电压0~10V（正、反向）;SSI输出包括：24、25、26位 二进制或格雷码；可广泛应用于工程机械、动力机械等场合。. 技术参数： 模拟量输出; SSI输出. 项目名称; 规格/参数; 规格/参数. 测量范围; 50-5000mm; 50-5000mm. 输出信号; 0~20mA,4~20mA; 0~10V,-10~+10V; 24,25位二进制 或格雷码. 分 辨 率; 16位D/A; 5/ 10/ 20/ 50/100um. 非线性度; ＜±0.01％F.S.(最小±50μm); ＜±0.02％F.S.(最小±60μm). 重复精度; ＜±0.001％F.S.(最小±1μm); ＜±0.001％F.S.(最小±1个读数). 响应频率; 与量程相关; 与量程相关. 工作电压; 24VDC （-15/+20%）. 工作温度; - 40℃～+85℃. 防护能力; 防水接头输出IP68，航空插头输出IP67. 安装方式; 6个M6X16端面法兰压紧密封. 资料下载; 模拟量输出 资料下载; SSI 输出 资料下载. 外形尺寸： 航空插头输出. 防水接头输出. 电气连接： 模拟量输出; 针号; 线色; 定义; SSI输出; 针号; 线色; 定义. 1; 灰; 信号输出：0-20mA，0-10V; 1; 灰; （-）数据. 2; 粉; 信号地; 2; 粉; （+） 数据. 3; 黄; （+）通讯接口; 3; 黄; （+） 时钟. 4; 绿; （-）通讯接口; 4; 绿; （-） 时钟. 5; 棕; +24VDC（±10%）; 5; 棕; +24VDC（±10%）. 6; 白; 直流电源地; 6; 白; 直流电源地. 7; 不接. 模拟量输出; 针号; 线色; 定义; Modbus输出; 针号; 线色; 定义. 1; 灰; 信号输出：4-20mA，0-10V; 1; 灰; A（RS485）. 2; 粉; 信号地; 2; 粉; B（RS485）. 3; 棕; +24VDC（±10%）; 3; 棕; +24VDC（±10%）. 4; 白; 直流电源地; 4; 白; 直流电源地..