LS系列-双头耳环型位移传感器

产品特点： LS系列双头耳环式磁致伸缩位移传感器，适用于外置安装的直线位移测量。产品电子头全内置于铝合金型材外壳内，双头耳环和固定夹片同时保留，使得传感器既可以单向拉伸（使用固定夹片），又可以双头拉伸（不使用固定夹片），结构紧凑、使用方便。. 技术参数： 模拟量输出. 项目名称; 规格/参数. 测量范围; 50-2500mm. 输出信号; 4~20mA; 0~10V. 分 辨 率; 14位D/A. 非线性度; ＜±0.02％F.S.. 重复精度; ＜±0.002％F.S.. 响应频率; 与量程相关. 工作电压; 24VDC （-15/+20%）. 工作温度; - 40℃～+85℃. 防护能力; IP65. 安装方式; 固定夹片，配M5X20专用螺钉. 资料下载; 模拟量输出 资料下载. 外形尺寸： 双耳环拉杆式. 电气连接： 模拟量输出; 针号; 线色. 1; 灰; 信号输出，0-10VDC. 2; 粉; 信号地. 3; 棕; +24VDC（±10%）. 4; 白; 直流电源地. 5; 不接. 感器.