LT系列-防水型位移传感器

产品特点： LT系列防水型磁致伸缩位移传感器，防护能力可达IP68。产品具有 抗干扰能力强、环境耐受性好（耐压35MPa长期/70MPa峰值，耐温-40°-+85°）、永不磨损（非接触测量）、高分辨率（0.5um）、高精度（重复精度高于满量程的±0.001%）等优点。 可选输出信号包括：模拟量、SSI等。一般应用于冶金（连铸、连轧）、石化、船舶、水利水电等领域。. 技术参数： 模拟量输出; SSI输出. 项目名称; 规格/参数; 规格/参数. 测量范围; 25-7600mm; 25-7600mm. 输出信号; 0~20mA,4~20mA; 0~10V,-10~+10V; 24,25,26位二进制 或格雷码. 分 辨 率; 16位D/A; 0.5/ 1/ 2/ 5/ 10/ 20/ 50/ 100um. 非线性度; ＜±0.01％F.S.(最小±50μm); ＜±0.01％F.S.(最小±40μm). 重复精度; ＜±0.001％F.S.(最小±1μm); ＜±0.001％F.S.(最小±1个读数). 响应频率; 与量程相关; 与量程相关. 工作电压; 24VDC （-15/+20%）. 工作温度; - 40℃～+85℃. 防护能力; IP69K，测杆耐压：35MPa连续/70MPa峰值. 安装方式; 螺纹安装，M18X1.5或用户定制. 资料下载; 模拟量输出 资料下载; SSI 输出 资料下载. 外形尺寸： PG7直出线. 防爆型直出线. 电气连接： 模拟量输出; 针号; 线色; 定义; SSI输出; 针号; 线色; 定义. 1; 灰; 信号输出：0-20mA，0-10V; 1; 灰; （-）数据. 2; 粉; 信号地; 2; 粉; （+） 数据. 3; 黄; （+）通讯接口; 3; 黄; （+） 时钟. 4; 绿; （-）通讯接口; 4; 绿; （-） 时钟. 5; 棕; +24VDC（±10%）; 5; 棕; +24VDC（±10%）. 6; 白; 直流电源地; 6; 白; 直流电源地. 7; 不接. 模拟量输出; 针号; 线色; 定义; Modbus输出; 针号; 线色; 定义. 1; 灰; 信号输出：4-20mA，0-10V; 1; 灰; A（RS485）. 2; 粉; 信号地; 2; 粉; B（RS485）. 3; 棕; +24VDC（±10%）; 3; 棕; +24VDC（±10%）. 4; 白; 直流电源地; 4; 白; 直流电源地. 关键字：帝尔位移传感器 TR位移传感器 ASM位移传感器 TEMPOSONICS 巴鲁夫位移传感器 BALLUFF位移传感器 MTS 传感器 MTS 位移传感器 mts传感器 mts位移传感器 盾构机位移传感器 液压机位移传感器 绝对式位移传感器 绝对位移传感器 磁致伸缩式传感器 长度传感器 位置传感器 行程传感器 磁致伸缩位移传感器 直线编码器 线性位移传感器 直线位移传感器 位移传感器.